FB.XXE_XMLREADER

Атаки внешних объектов XML (XXE) могут возникать, когда анализатор XML поддерживает сущности XML при обработке XML, полученного из ненадежного источника. Этот параметр защитит вас от атак типа «отказ в обслуживании» и удаленного доступа к файлам.

Таблица №925 – Основные характеристики детектора

| Категория критичности | Minor |
| --- | --- |
| Надежность | High |
| Источник | XMLReaderFactory.createXMLReader(), XMLReader.setFeature(...) |
| Тип ошибки | Уязвимость внешних сущностей XML (XXE) |
| CWE | CWE-611 (Improper Restriction of XML External Entity Reference) |
| CVE | CVE-2013-1664, CVE-2014-0107 и др. |
| Возможные последствия | Отказ в обслуживании, утечка локальных файлов, удалённое выполнение кода |
| Комментарий (опционально) |  |

Таблица №926 – Примеры срабатывания детектора и устранения уязвимости

| Потенциально небезопасное | Корректная конструкция |
| --- | --- |
| XMLReader reader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); reader.parse("input.xml"); | XMLReader reader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); reader.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-general-entities", false); reader.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities", false); reader.setFeature("http://apache.org/xml/features/nonvalidating/load-external-dtd", false); reader.parse("input.xml"); |

Методы устранения уязвимости при срабатывании детектора

Установить запрет на загрузку внешних сущностей с помощью метода setFeature(...) для соответствующих флагов безопасности